| Министерство науки и высшего образования Российской Федерации |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования |  |  |
| «Новосибирский государственный технический университет» |  |  |
| ### Кафедра теоретической и прикладной информатики |  |  |
| ### Курсовой проект |  |  |
| ### по дисциплине «Численные методы» |  |  |
| ### МКЭ для краевой задачи |  |  |
|  | Факультет: | ПМИ |
|  | Группа: | ПМ-81 |
|  | Вариант: | 43 |
|  | Студенты: | Ефремов Артур |
|  | Преподаватели: | Патрушев Илья Игоревич Задорожный Александр Геннадьевич Рояк Михаил Эммануилович |
| Новосибирск |  |  |
| 2021 |  |  |

- Постановка задачи

  - Условие задачи

Вариант №43. МКЭ для двумерной краевой задачи для гиперболического уравнения в декартовой системе координат. Базисные функции биквадратичные на прямоугольниках. Краевые условия всех типов. Коэффициент диффузии разложить по билинейным базисным функциям. Матрицу СЛАУ сгенерировать в разреженном строчном формате. Для решения СЛАУ использовать МСГ или ЛОС с неполной факторизацией. Четырехслойная неявная схема по времени.

  - Решаемое уравнение

    - В общем виде

-divλ*gradu+σdudt+χd2udt2=f

    - В декартовой системе координат

-∂∂xλ∂u∂x-∂∂yλ∂u∂y+σdudt+χd2udt2=f

  - Краевые условия

    - u S1=ug

    - λ∂u∂x S2=θ

    - λ∂u∂x S3+βu S3-uβ=0

  - Расчетная область

Расчетная область задается с помощью описания подобластей прямоугольной формы.

- Теоретическая часть

  - Вариационная постановка

Потребуем, чтобы невязка дифференциального уравнения была ортогональна некоторому пространству Φ пробных функций v.

Ω -divλ*gradu+γu-fvdΩ=0,  ∀v∈Φ

Используя формулу Грина, получим:

Ω λgradu*gradvvdΩ-S λ∂u∂nvdS+Ω γu-fvdΩ=0,  ∀v∈Φ

Так как S=S1∪S2∪S3, преобразуем интегралы по границам S2 и S3, воспользовавшись краевыми условиями 2 и 3:

Ω λgradu*gradvvdΩ-S1 λ∂u∂nvdS-S2 θvdΩ-S3 βu-uβvdS+Ω γu-fvdΩ=0,  ∀v∈Φ

Исключаем S1 λ∂u∂nvdS так как краевыми условиями не определяется значение λ∂u∂n. Тогда потребуем, чтобы Φ содержало только v0 - функции, которые принимают нулевые значения на границе S1. Тогда в качестве Φ выберем H01- пространство функций, имеющие суммируемые с квадратом производные и равных нулю на границе S1.

Таким образом, получим вариационное уравнение вида

Ω λgradu*gradv0dΩ+Ω γuv0dΩ+S3 βuv0dS=Ω fv0dΩ+S2 θv0dΩ+S3 βuβv0dS,  ∀v0∈H01

  - Конечноэлементная дискретизация и переход к локальным матрицам

    - Конечноэлементная дискретизация

Разобьем Ω на подобласти, получим:

Ω=k Ωk

Функцию u будем искать в виде разложения по базисным функциям ψ с соответствующими весами q:

u=i=1nqiψi

Итак, используя базисные функции, принимающих нулевые значения во всех узлах сетки кроме одного, СЛАУ для вектора весов q может быть записана в матричном виде:

Aq=b

где компоненты матрицы A и вектора b определяются соотношениями:

Aij=Ω λgradψj*gradψidΩ+Ω γψjψidΩ+S3 βψjψidS, i∈N0δij,  i∉N0

bi=Ω ψidΩ+S2 θψidΩ+S3 βuβψidS,  i∈N0ugxi,  i∉N0

Матрица жесткости:

Gij=k Ωk λgradψj*gradψidΩ,  i∈N0

Матрица массы:

Mij=k Ωk γψjψidΩ,  i∈N0

MS3ij=l S3l βψjψidS,  i∈N0

    - Построение базисных функций

Биквадратичной называется функция вида:

ψx, y=a0+a1x+a2y+a3xy+a4x2+a5y2+a6x2y+a7xy2+a8x2y2

Каждая биквадратичная функция фактически определяется значениями девяти коэффициентов. Поэтому на конечном элементе Ωps=xp,xp+1×ys,ys+1 мы можем представить любую функцию в виде линейной комбинации некоторых девяти линейно-независимых биквадратичных функций.

Рассмотрим следующий способ определения явного вида биквадратичных базисных функций на прямоугольном конечном элементе. Представим каждую базисную функцию в виде произведений одномерных квадратичных базисных функций координат x и y:

Введем следующие обозначения:
X1x=1,  x=xp                        0,  x=xp+12, x=xp+1     Y1x=1,  y=ys                        0,  y=ys+12, y=ys+1X2x=1,  x=xp+12               0,  x=xp, x=xp+1     Y2x=1,  y=ys+12               0,  y=ys, x=ys+1X3x=1,  x=xp+1               0,  x=xp, x=xp+12     Y3x=1,  y=ys+1               0,  y=ys, y=ys+12

Тогда локальные базисные функции на Ωps=xp,xp+1×ys,ys+1 будут иметь следующий вид:

ψ1x, y=X1xY1xψ4x, y=X1xY2xψ7x, y=X1xY3xψ2x, y=X2xY1xψ5x, y=X2xY2xψ8x, y=X2xY3xψ3x, y=X3xY1xψ6x, y=X3xY2xψ9x, y=X3xY3x

    - Локальные матрицы

На локальных элементах базисные функции Xx и Y(y) можно выбрать следующими:

φ1(ξ)=2(ξ-0.5)(ξ-1)φ2ξ=-4ξ(ξ-1)φ3(ξ)=2ξ(ξ-0.5)

где ξ=(x-xp)/hx или ξ=(y-ys)/hy.

Так как коэффициент диффузии необходимо разложить по билинейным базисным функциям, выберем их в виде

ω1(ξ)=1-ξω2(ξ)=ξ

На конечном элементе локальная матрица жесткости имеет следующий вид:

Gij=xpxp+hx ysys+hy λdψidxdψjdx+dψidydψjdydxdy

C учетом замены ξ и разложением коэффициента диффузии по билинейному базису, локальная матрица жесткости принимает следующий вид:

Gij=s=140101ωα(s)(x)ωβ(s)(y)hyhxdφμixdxφνiydφμjxdxφνjy+hxhyφμixdφνiydyφμjxdφνjydy

μi=i-1mod 3+1,νi=i-13+1

αi=i-1mod 2+1,βi=i-12+1

Матрицу же массы удобнее всего вычислить через компоненты локальных матриц одномерных квадратичных элементов:

Mij=γMμiμjxMνiνjy

Mx=hx3042-12162-124My=hy3042-12162-124

Локальный вектор правой части b с учетом того что функция f на конечном элементе представлена в виде биквадратичного интерполянта

v=19fvψv

может быть вычислен с помощью соотношения

b=Cf

где f=f1,…,f9T- вектор, составленный из значений правой части f дифференциального уравнения в узлах элемента, C – матрица массы:

Cij=MμiμjxMνiνjy

Локальная матрица ребра Г длины h с заданным на нем краевым условием третьего рода имеет вид:

As3=βh3042-12162-124

а локальный вектор bs3 этого ребра Г при представлении uβ на Г в виде разложения по одномерным квадратичным локальным базисным функциям ψ1, ψ2, ψ3 имеет вид:

bs3=βh304uβ1+2uβ2-4uβ32uβ1+16uβ2+2uβ3-uβ1+2uβ2+4uβ3

Локальный вектор bs2 ребра Г длины h с заданным на нем краевым условием второго рода при представлении параметра θ на Г вычисляется аналогично bs3 и имеет вид:

bs2=h304θ1+2θ2-4θ32θ1+16θ2+2θ3-θ1+2θ2+4θ3

Краевые условия первого рода учитываются после полной сборки глобальной матрицы и правой части путем фиксации соответствующих весов qi, при решении СЛАУ. Таким образом, из сгенерированной СЛАУ можно исключить уравнения с теми номерами, которые являются уравнениями узлов, лежащих на границе с краевыми условиями первого рода, а весам с этими номерами присвоить значения первого краевого условия в соответствующих узлах сетки. В работе реализован способ с занулением соответствующей строки глобальной матрицы системы, установкой единицы на главной диагонали и значения точного решения в соответствующей компоненте вектора правой части.

  - Построение схемы по времени

В четырехслойной неявной схеме по времени искомая функция может быть представлена в следующем виде:

ux,y,t≈uj-3(x,y)η3jt+uj-2(x,y)η2jt+uj-1(x,y)η1jt+uj(x,y)η0jt

где функции ηνjt являются кубическими полиномами Лагранжа и имеют следующий вид:

η3jt=(t-tj-2)(t-tj-1)(t-tj)(tj-3-tj-2)(tj-3-tj-1)(tj-3-tj),

η2jt=(t-tj-3)(t-tj-1)(t-tj)(tj-2-tj-3)(tj-2-tj-1)(tj-2-tj),

η1jt=(t-tj-3)(t-tj-2)(t-tj)(tj-1-tj-3)(tj-1-tj-2)(tj-1-tj),

η0jt=(t-tj-3)(t-tj-2)(t-tj-1)(tj-tj-3)(tj-tj-2)(tj-tj-1),

Вычислим производные функций ηνjt по t:

dη3jtdtt=tj=3tj2-2tjtj-2-2tjtj-1-2tjtj+tj-2tj-1+tj-2tj+tj-1tj,(tj-3-tj-2)(tj-3-tj-1)(tj-3-tj)=η3

dη2jtdtt=tj=3tj2-2tjtj-3-2tjtj-1-2tjtj+tj-3tj-1+tj-3tj+tj-1tj(tj-2-tj-3)(tj-2-tj-1)(tj-2-tj)=η2,

dη1jtdtt=tj=3tj2-2tjtj-3-2tjtj-2-2tjtj+tj-3tj-2+tj-3tj+tj-2tj(tj-1-tj-3)(tj-1-tj-2)(tj-1-tj)=η1,

dη0jtdtt=tj=3tj2-2tjtj-3-2tjtj-2-2tjtj-1+tj-3tj-2+tj-3tj-1+tj-2tj-1(tj-tj-3)(tj-tj-2)(tj-tj-1)=η0

Вычислим вторые производные функций ηνjt по t:

d2η3jtdt2t=tj=6tj-2tj-2-2tj-1-2tj(tj-3-tj-2)(tj-3-tj-1)(tj-3-tj)=χ3

d2η2jtdt2t=tj=6tj-2tj-3-2tj-1-2tj(tj-2-tj-3)(tj-2-tj-1)(tj-2-tj)=χ2

d2η1jtdt2t=tj=6tj-2tj-3-2tj-2-2tj(tj-1-tj-3)(tj-1-tj-2)(tj-1-tj)=χ1

d2η0jtdt2t=tj=6tj-2tj-3-2tj-2-2tj-1(tj-tj-3)(tj-tj-2)(tj-tj-1)=χ0

Тогда задача сводится к решению следующей системы:

χ0Mχ+η0Mη+Gqj=bj-η3Mηqj-3-η2Mηqj-2-η1Mηqj-1-χ3Mχqj-3-χ2Mχqj-2-χ1Mχqj-1

- Описание разработанных программ

  - Структуры данных, используемые для задания расчетной области и конечноэлементной сетки

Разберем задание расчетной области и конечноэлементной сетки на следующем примере:

Расчетная область и конечноэлементная сетка задаются в файле “regions.txt” в следующем формате:

3

1 3 5

2 2

3

1 3 5

2 2

3

0 1 0 1

1 2 0 1

0 2 1 2

Число n в первой строке соответствует количеству координат, необходимых для описания границ подобластей (регионов) по оси X, во второй строке идут n координат границ регионов по оси X (координатные линии). В третьей строке идут n – 1 чисел, задающих количество разбиений сетки между координатными линиями. Разбиение строится и заносится в вектор x_nodes.

Затем в строках 4, 5, 6 по схожему алгоритму описывается информация для построения сетки по Y, заполнения массива y_nodes.

В строке 7 стоит число m, задающее количество регионов. В следующих m строках идут 4 индекса координат для левой, правой, нижней и верхней границы i-ой области, где i=1,m, (m в примере равно 3).

Для хранения индексов границ регионов в программе используется двумерный массив regions, размерность m x 4, где m – количество регионов, на местах m[0], m[1] строят индексы границ региона в массиве x_nodes, на местах m[2], m[3] строят индексы границ региона в массиве y_nodes. Хранение индексов таким образом позволяет добиться целочисленного сравнения при расчете подобласти, в которую попадает конечных элемент, зная индексы его центрального узла в массивах x_nodes и y_nodes, а также позволяет не выделять память под хранение координат каждого узла сетки, что позволяет сэкономить большое количество памяти, особенно при значительном увеличении числа дробления сетки.

Сетка по времени считывается из файла “time.txt” в котором хранится два числа: конечная временная точка и количество разбиений сетки. Сетка хранится в массиве time_grid.

  - Структура основных модулей программы, в том числе генерация портрета СЛАУ, вычисление локальных матриц, генерация глобальных матриц, решение СЛАУ.

    - Вычисление локальных матриц

      - Матрица массы

Формулу:

Cij=MμiμjxMνiνjy

из

Mij=γMμiμjxMνiνjy=γCij

можно привести к виду:

Cij=hx30*hy30M0μiμjxM0νiνjy

где

M0x=42-12162-124,M0y=42-12162-124

и еще упростив, получим:

C=hxhy900M

где

Mij=M0μiμjxM0νiνjy

Матрица M не зависит от размера конечного элемента, поэтому может быть вычислена заранее. Для удобства вычисления матрицы M был написан скрипт на языке python:

import numpy as np

import math

def mu(i):

return i % 3

def nu(i):

return math.floor(i / 3)

M = np.array(

[[4,2,-1],

[2,16,2],

[-1,2,4]])

M1 = np.zeros((9,9))

for i in range(9):

for j in range(9):

M1[i][j] = M[mu(i)][mu(j)] * M[nu(i)][nu(j)]

def out(file_name, mat):

with open(file_name, "w") as f:

for i in range(9):

f.write(str(mat[i][i]))

f.write(" ")

f.write("\n")

for i in range(9):

for j in range(i):

f.write(str(mat[i][j]))

f.write(" ")

out("M.txt", M1)

Скрипт также осуществляет вывод диагоналей и нижних треугольников матриц в файл, для последующего чтения этих файлов основной программой.

      - Матрица жесткости

Формулу

Gij=s=140101ωα(s)(x)ωβ(s)(y)hyhxdφμixdxφνiydφμjxdxφνjy+hxhyφμixdφνiydyφμjxdφνjydy

можно привести к виду

Gij=hyhxGlij+hxhyGrij

где

Gl=s=140101ωα(s)(x)ωβ(s)(y)dφμixdxφνiydφμjxdxφνjy

Gr=s=140101ωα(s)(x)ωβ(s)(y)φμixdφνiydyφμjxdφνjydy

Каждую из матриц Gl и Gr можно разделить на сумму 4 матриц Gls и Grs, которые будут отличаться лишь базисными функциями, отвечающими за разложение коэффициента диффузии в формулах для расчета интегралов. Представленные таким образом матрицы Gl и Gr не зависят от размера конечного элемента, поэтому могут быть вычислены заранее. Для удобства расчетов интегралов был написан скрипт на языке python:

from scipy.integrate import dblquad

import numpy as np

import math

def psi1(x):

return 1 - x

def psi2(x):

return x

flin = [psi1, psi2]

def phi1(x):

return 2 * (x - 0.5) * (x - 1)

def phi2(x):

return -4 * x * (x - 1)

def phi3(x):

return 2 * x * (x - 0.5)

def dphi1dx(x):

return 4 * x - 3

def dphi2dx(x):

return -8 * x + 4

def dphi3dx(x):

return 4 * x – 1

fquad = [phi1, phi2, phi3]

dfquaddx = [dphi1dx, dphi2dx, dphi3dx]

Gl = np.zeros((4, 9, 9))

Gr = np.zeros((4, 9, 9))

for s in range(4):

for i in range(9):

for j in range(9):

f = lambda x, y: flin[s % 2](x) * flin[s // 2](y) * fquad[i // 3](x) * dfquaddx[i % 3](y) * fquad[j // 3](x) * dfquaddx[j % 3](y)

Gl[s][i][j] = dblquad(f, 0, 1, 0, 1)[0]

f = lambda x, y: flin[s % 2](x) * flin[s // 2](y) * dfquaddx[i // 3](x) * fquad[i % 3](y) * dfquaddx[j // 3](x) * fquad[j % 3](y)

Gr[s][i][j] = dblquad(f, 0, 1, 0, 1)[0]

def out(file_name, mat):

with open(file_name, "w") as f:

for i in range(9):

f.write(str(mat[i][i]))

f.write(" ")

f.write("\n")

for i in range(9):

for j in range(i):

f.write(str(mat[i][j]))

f.write(" ")

out("data/Gl0.txt", Gl[0] * 90)

out("data/Gl1.txt", Gl[1] * 90)

out("data/Gl2.txt", Gl[2] * 90)

out("data/Gl3.txt", Gl[3] * 90)

out("data/Gr0.txt", Gr[0] * 90)

out("data/Gr1.txt", Gr[1] * 90)

out("data/Gr2.txt", Gr[2] * 90)

out("data/Gr3.txt", Gr[3] * 90)

Скрипт также осуществляет вывод диагоналей и нижних треугольников матриц в файл, для последующего чтения этих файлов основной программой.

    - Генерация глобальной матрицы

Генерация глобальной матрицы происходит в цикле по конечным элементам. Для узлов каждого конечного элемента вычисляется соответствующий им индекс в глобальной нумерации узлов по следующей формуле:

Ki=2i-1Nx-12Nx-1+2i-1modNx-1+1

где Nx – количество конечных элементов по оси X, i – номер конечного элемента, считая слева направо, снизу вверх.

Тогда для 9 узлов Nj можно определить формулы их индексов в глобальной нумерации:

N1=Ki+0N4=Ki+2Nx-1+0N7=Ki+22Nx-1+0N2=Ki+1N5=Ki+2Nx-1+1N8=Ki+22Nx-1+1N3=Ki+2N6=Ki+2Nx-1+2N9=Ki+22Nx-1+2

Координаты же узлов конечного элемента считаются по следующим формулам:

x0=i-1modNx-1+1

y0=i-13+1

x1=Xnx0+0y1=Yny0+0x2=Xnx0+1y2=Yny0+1x3=Xnx0+2y3=Yny0+2

где Xn и  Yn – массивы с координатами сетки по X и по Y соответственно.

Номер области, в которую попал конечный элемент легко найти – благодаря структуре хранения информации по каждом регионе (см. 3.1).

    - Генерация портрета глобальной матрицы

В цикле по конечным элементам вычисляются индексы узлов конечных элементов, формируется вспомогательный массив help размера 9 на 9, где для каждого элемента helpij  лежит пара чисел – i и j в глобальной нумерации. Затем для каждого элемента из массива help, если в профиле i – той строки в портрете глобальной матрицы нет элемента, для которого jg равен j, добавим его, увеличим значения всех элементов начиная с i в массиве ig на 1.

    - Решение СЛАУ

Решение СЛАУ осуществляется с помощью МСГ с неполной диагональной факторизацией.

- Описание тестирования программы

- Исследование порядка аппроксимации

  - Исследование порядка аппроксимации по времени

    - Тест 1

λx,y= 1, σ= 1,χ= 1,u*=t, f=1,t=[0,1,2,3,4,5]

    - Тест 2

λx,y= 1, σ= 1,χ= 1,u*=t2, f=2t+2,t=[0,1,2,3,4,5]

    - Тест 3

λx,y= 1, σ= 1,χ= 1,u*=t3, f=3t2+6t,t=[0,1,2,3,4,5]

    - Тест 4

λx,y= 1, σ= 1,χ= 1,u*=t4, f=4t3+12t2,t=[0,1,2,3,4,5]

При увеличении степени t в искомой функции, начиная с u*=t4 , происходит увеличение погрешности.

- Исследование порядка сходимости

  - Исследование порядка сходимости по времени

Для удобства будем отображать только временные слои, которые были на изначальной временной сетке.

    - Тест 1

λx,y= 1, σ= 1,χ= 1,u*=t4, f=4t3+12t2,t=[0,1,2,3,4,5]

    - Тест 2

λx,y= 1, σ= 1,χ= 1,u*=t4, f=4t3+12t2,t=[0,0.5,…,4.5,5]

    - Тест 3

λx,y= 1, σ= 1,χ= 1,u*=t4, f=4t3+12t2,t=[0,0.25,…,4.75,5]

    - Тест 4

λx,y= 1, σ= 1,χ= 1,u*=t4, f=4t3+12t2,t=[0,0.125,…,4.875,5]

    - Тест 5

λx,y= 1, σ= 1,χ= 1,u*=t4, f=4t3+12t2,t=[0,0.0625,…,4.9375,5]

    - Тест 6

λx,y= 1, σ= 1,χ= 1,u*=t4, f=4t3+12t2,t=[0,0.03125,…,4.9375,5]

По результатам тестов можно составить таблицу для сравнения погрешностей во внутренней точке области:

и для сравнения нормы погрешности по всем точкам:

  - Исследование порядка сходимости по пространству

Для удобства будем отображать только узлы, которые были на изначальной пространственной сетке.

    - Тест 1

λx,y= 1, σ= 1,χ= 1,u*=x4+y4, f=-12x2-12y2,t=0,1,2,3, n=2

    - Тест 2

λx,y= 1, σ= 1,χ= 1,u*=x4+y4, f=-12x2-12y2,t=0,1,2,3, n=4

    - Тест 3

λx,y= 1, σ= 1,χ= 1,u*=x4+y4, f=-12x2-12y2,t=0,1,2,3, n=8

    - Тест 4

λx,y= 1, σ= 1,χ= 1,u*=x4+y4, f=-12x2-12y2,t=0,1,2,3, n=16

    - Тест 5

λx,y= 1, σ= 1,χ= 1,u*=x4+y4, f=-12x2-12y2,t=0,1,2,3, n=32

    - Тест 6

λx,y= 1, σ= 1,χ= 1,u*=x4+y4, f=-12x2-12y2,t=0,1,2,3, n=64

По результатам тестов можно составить таблицу для сравнения погрешностей во внутренней точке области:

и для сравнения нормы погрешности по всем точкам: